采购技术要求

| 名称 | 飞机地面空调机组 |  | 件号 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数要求： | 1 | 设备必须通过民用机场专用设备检测并在《民用机场专用设备信息管理系统》通告内的产品，并提供真实、有效的证明文件； |  |  |
|  | 2 | 整机性能需完全符合《中华人民共和国民用航空行业标准》MH/T6109-2014飞机地面空调机组的全部技术条款，重点覆盖制冷量、静压、风量等核心参数及安全要求的相关要求； |  |  |
|  | 3 | 空调采用无动力可移动底盘安装，底盘用实心橡胶轮胎，空调整机及关键部件具有较强的减震抗震性能，适应人工或拖车转场移动操作，配备牵引杆和停留驻车装置，具有拖曳过程中出现意外脱开后的自动刹车装置，底盘自动刹车装置需同时满足《飞机集装/散装货物拖车》(MH/T 6006-2020)中关于拖曳安全的联锁要求，及《航空器地面服务设备勤务接头安全联锁技术要求和检测规范》(AC-137-CA-2024-07)中第 5.3 条"无动力/辅助动力设备安全联锁”条款，需提供专项检测报告证明合规性。所投标产品需提供抗风等级以供参考； |  |  |
|  | 4 | 根据《中华人民共和国民用航空行业标准》MH/T6109-2014飞机地面空调规格型号及额定性能参数，D类T4机型名义制冷量≥248kW；机外静压≥5500Pa可调，送风量≥8100 m3/h可调，单制冷型。所投标产品需提供配件清单及相应参数以供判断是否满足制冷要求； |  |  |
|  | 5 | 所投标飞机地面空调机组的各项主要设备（底盘、机组压缩机、空调机组控制模块）在中国应有一个(含)以上维修及配件供应网点； |  |  |
|  | 6 | 空调机组必须同时具有市电和柴油发动机两种驱动方式，可按需选择所需的驱动方式，机组制冷系统采用独立多系统并可以单独控制启停，单系统故障时，不影响整机保障性能。根据实际工作场景及使用需求，燃油使用时间必须≥10H。我司机坪供电负载参数为：380VAC三相， 24V控制，160KW；可满足三相五线电源连接，适应±10％的电压和频率波动，设备最大用电参数和功率不得大于我司机坪供电能力； |  |  |
|  | 7 | 柴油发动机排放标准需满足国四及以上限值要求，排气烟度满足GB3847-2005的要求； |  |  |
|  | 8 | 机组供电具有自动相序切换和其它供电安全保护功能，适应不同地点任意供电接线状态下机组的正常使用； |  |  |
|  | 9 | 动力电缆需≥15米，应采用橡套软电缆，并采用绕线器等方便收放的电缆存放装置，配置防水防尘、带控制信号插针的NP75091插头并配置保护盖； |  |  |
|  | 10 | 所使用的制冷剂必须为常用的符合国家环保政策的冷媒； |  |  |
|  | 11 | 供气系统进、出口端应安装可拆卸清洗的空气过滤器，过滤器应能防止腐蚀分解，老化后不致有杂质混入风道内； |  |  |
|  | 12 | 设备须配备2个或2个以上独立的便于接管的出风口，各风口风量可以根据需要由0到最大自由调节； |  |  |
|  | 13 | 设备须配备2套与飞机连接的供风管，供风管为保温风管，供风管为多段式，每段长度约10米，每1套供风管总长度不低于40米，供风管与供风管、供风管与机组的连接采用快速接头连接，能在不使用工具的情况下快速连接与卸下供风管，供风管与飞机的接头必须适用于787/330/320/737及以下机型，供风管与飞机的接头配备数量为4个； |  |  |
|  | 14 | 控制系统应有通电、运行正常、温度、油量、运行小时表等的指示灯和显示器，主要运行数据、故障历史等显示，对空调主要故障能自动检测、报警； |  |  |
|  | 15 | 控制系统应能实现自动控制，控制系统应保证空调平稳启动和可靠工作，并应有必要的互锁装置和防误操作功能； |  |  |
|  | 16 | 控制系统应具有明显的远距离可视报警功能； |  |  |
|  | 17 | 控制器选用具有温度控制的内置PLC的数码DDC控制器； |  |  |
|  | 18 | 整机防护需满足户外使用要求，防护等级不低于IP65标准； |  |  |
|  | 19 | 须在机组醒目位置配备紧急停机按钮，配备警示灯，图示说明； |  |  |
|  | 20 | 空调机组应有超压、超温等的保护和报警装置； |  |  |
|  | 21 | 内外部结构布局应设计合理，日常需维护保养的部件应易于接近和拆装，并提供结构图说明； |  |  |
|  | 22 | 车顶喷黄色并配备频闪警示灯，车身四周粘贴反光标识，配备驻车轮档、8KG的ABC干粉灭火器；车身两侧标识“大新华飞机维修服务有限公司”名称和LOGO； |  |  |
|  | 23 | 验收合格后提供5天的上门培训服务； |  |  |
|  | 24 | 24小时提供技术服务。 |  |  |
| 到货 日期 要求： |  | 2025/12/31 |  |  |
| 质保 要求： |  | 所有产品整机保修≥(2) 年。 |  |  |
| 资料 要求： |  | 合格证、使用说明，维保说明, 民用机场专用设备检测报告，航空器地面服务设备勤务接头安全联锁技术要求和检测规范的证明文件。 |  |  |
| 安装 运输 要求： |  | 发运成品，厂家承担运费 |  |  |