发动机全周期管理二期项目需求文档

（1）业务整体范围

本次项目主要围绕在翼管理、送修管理两个模块进行深度开发。同时，对一期项目已开发的各个模块进行全面优化，以提升系统的整体性能和业务功能。

（2）系统功能清单

①孔探数据模型

a.多接口视频流接入与适配功能

接口兼容性与设备覆盖：需支持HDMI、TYPE-C等主流视频输出接口，同时兼容工业级孔探仪（如奥林巴斯、韦林）设备，满足不同品牌、型号检测设备的外接需求。针对移动检测场景，需适配平板及主流笔记本电脑，解决现场检测设备多样化的适配难题。同时外接设备需支持远程会诊人工复核孔探视频和图片的功能。

视频流处理与稳定性保障：系统须具备自动分辨率适配能力，支持常见视频分辨率，可根据设备输出参数实时调整解码策略；针对孔探检测中可能出现的低光照、高速移动画面，需内置图像增强算法（如自动曝光补偿、降噪处理），确保视频画面清晰无拖影。同时，需设计临时缓存机制（本地缓存容量≥10GB），防止因现场网络波动或设备短暂断连导致的视频数据丢失，缓存数据可在设备重新连接后自动续传，为后续缺陷识别提供完整、稳定的原始数据。

b.孔探报告任务流缺陷识别辅助功能

缺陷识别精度与类型覆盖：在报告生成全流程中提供缺陷辅助识别功能，支持对孔探视频扫描、静态图片（格式含JPG、PNG、BMP）准实时分析（3—5s延迟），可精准识别发动机内部常见缺陷。识别结果需通过颜色矩形标注框定位缺陷位置，叠加黄色高亮显示缺陷边缘，并在画面右侧生成缺陷信息面板，包含缺陷类型及置信度，置信度阈值≥80%显示结果，避免低置信度误导。

为提高落地可行性，采用渐进式目标设定：

第一阶段：识别准确率达到≥80%，召回率≥78%，F1-score≥0.79，覆盖3-5种常见缺陷类型。（本期项目目标）

第二阶段：准确率提升至85%—90%，召回率≥88%，F1-score≥0.87，扩展缺陷类型覆盖。

最终目标：准确率稳定在90%以上，召回率≥92%，F1-score≥0.91。

与报告任务流的深度融合：系统需与孔探报告管理平台对接，当检测人员上传视频/图片至报告草稿时，缺陷辅助识别功能可按需弹窗显示。

c.孔探数据模型训练功能

批量训练模式设计：历史数据统计与梳理使用现有可用于训练的历史孔探影像资料，包含视频总时长、图片总数量（目前已积累500小时以上孔探视频，约2000张带有缺陷的照片）、覆盖多种常见缺陷类型（如裂纹、烧蚀、烧穿等）。

支持检测人员上传批量历史数据，数据格式需兼容主流标注工具（如LabelImg、VGG Image Annotator）的输出格式。系统需提供训练任务管理功能，包括任务创建（设置训练轮次、学习率等参数）、进度查看（实时显示训练损失值、准确率曲线）、任务暂停/继续/终止操作；训练完成后自动生成模型评估报告，包含缺陷识别准确率（按缺陷类型分别统计）、召回率、F1分数等指标，便于判断模型效果。

实时纠偏训练与模型迭代：在报告提交环节，若检测人员发现辅助识别结果有误（如缺陷类型误判、漏标），可通过“手动标注－触发纠偏”功能，在报告界面直接框选缺陷区域、填写正确缺陷信息，点击“确认纠偏”后，系统自动将该条数据加入训练样本库，并启动轻量化训练（训练时长≤5 分钟），即时更新模型参数。同时，需设计样本审核任务流，纠偏后的样本需经审核通过后，方可正式纳入训练库，确保样本准确性；支持模型版本管理，保留近100个历史模型版本，可一键回滚至任一版本，避免因新模型效果不佳影响检测工作。

d.功能扩展性

系统需提供缺陷类型自定义功能，允许用户新增行业特定缺陷类型、调整缺陷严重程度判定标准。

e.质量控制与数据安全

数据标注由业务单位实施，海航技术提供业务专家进行质量控制与确认，确保数据使用的安全合规性，且符合公司保密规定。

②发动机送修成本分析功能：

a.可建立发动机送修成本分析模型，并基于历史送修的数据，自动估算送修所需的费用，例如自动估算所需的材料费，工时费等维修成本。

b.跟踪发动机维修进度，预测返厂周期，评估送修时间对机队运营成本的影响，优化送修时间规划。

c.根据发动机更换计划和机队使用计划，提供收益模型，提供多种维修策略和备发保障计划。

e.提供相关的图形化展示。

③一期需优化的需求：

| 模块名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 系统设置 | 美化各个界面的视图，包括色彩，字体，自主排序，自主调宽等。 |
|  | 调整各个界面的过滤排布。 |
|  | 可在任意位置添加提示标签，进行提示。 |
|  | 按照需求调整各个页面字段的排布内容。 |
|  | 可分别操作原窗口和弹出的窗口，弹出窗口可拖出浏览器。 |
|  | 流程节点可按需增加邮件通知和短信通知，可采用通用通知模板或额外增加通知人员设置或单独设置通知人员。邮件接收人批量查询、替换和删除功能。 |
|  | 各流程节点可单独设置任务期限和延期。流程节点需记录每个节点任务的开始日期，时刻和任务处理的耗时。 |
|  | 流程增加节点备注。 |
|  | 实现客户化打印，可以根据营运人，产权人或修理厂等选择不同的模板进行文档打印。 |
|  | 细化授权，可以按营运人，产权人，单台发动机，时间段等维度进行单独授权。 任务指派和任务处理需分开设定。 实现人员授权和流程的总体查询，批量替换、批量删除和批量调整功能。 |
|  | 增加发动机产权属性，增加产权属性维度的授权（SAP获取）。 |
|  | 增加批量下载附件功能，可设定附件归类和查看权限。 |
|  | 实现中英双语界面。 |
|  | 二级节点的任务均需支持改版，并增加改版备注，对于细节的改版内容，需进行高亮，鼠标悬停时，展示上一版的数据，并可提供上一版任务的历史页面。 |
|  | 针对外部账号，首次登录需修改为符合要求的密码，外部账号超过3个月未登录强制修改默认密码并通知提醒用户。 |
|  | 系统配置－邮件模板：新增邮件模板配置功能，通知邮件配置中可选关联模板。 |
|  | 系统配置－邮件组：邮件接收人维护分组功能。 |
| 任务流 | 1.各类流程标题需增加发动机型号，序号，飞机号，发动机位置等关键信息。 2.增加后续跟踪任务的默认到期日期。 |
| 发动机附件 | 进入页面时先不要查询，当输入过滤条件之后，再查询。点击之后可查看该部件的拆装历史和送修报告。可以查询某个或者多个件号部件的拆换信息和送修报告。 |
| 发动机状态监控 | 1.发动机状态概览：新增以飞机或者发动机维度展示状态概览界面，可对发动机监控的整体状态根据不同的预警级别进行展示。展示目前飞机的运行状态，例如飞机的位置，航班信息状态等。 2.报文预警设置： （1）将预警逻辑设置增加使用Python语言进行逻辑预设，实现复杂报文预警功能。 （2）优化邮件和短信通知功能，实现可按组，或按需等组合分发邮件和短信（合并至通用功能里对邮件和短信功能进行优化）。 （3）可人工或预设规则，失效特定的数据点，不参与警告计算。 （4）增加针对数据坏点的处理选择。（单个任务判断数据点是否非法参数） （5）实现多警告关联，设置生成新的警告任务（多模板协调生成任务）； 套图和报文自动汇总（uplink关联图形化监控）。 （6）增加专项监控适用性选择。专项监控配置和预警参数配置打通，专项监控结果从关联的预警参数，预警参数关联的预警任务里，自动填入。 （7）实现警告设置权限细化管理：同样的警告设置，会被TS和其他航司一起编辑和使用。 （8）增加预警或预警逻辑表达式设置复制，生效功能。可复制其他预警参数的表达式。 （9）权限限定，仅允许预警建立人进行修改，或自行定义可共同修改的账号。 4.报文模板可支持多关键字的关系。模板匹配参数匹配逻辑与或非。 5.预警任务：可关联MOCP中相关故障处理记录（MOCP提供接口）；增加预警准确与否的标注。 6.报文图形展示优化： （1）实现秒级画图速度，图形可通过鼠标滚轮局部放大或缩小，实现图形汇总或分图显示。对于分图模式，需要提供坐标轴联动功能。 （2）增加套图中的子图排序设定，并可对阈值进行显示，可自定义平滑曲线。 （3）可自定义坐标轴的参数。 （4）对于多台发动机，需展示飞机号，发动机位置的信息。实现关键位置点标注和备注。 7.增加uplink快链和画图直接关联，并可调阅历史数据，关联飞机软件构型。 8.增加展示报文传输情况功能。 |
| 重点监控发动机 | 1.建立进入和退出机制，如选择“加入周月报”，需生成任务流。 2.增加关键部件关联，动态更新关键部件数据。 3.可快速查看一架飞机双发都存在空停类重点监控清单，并提供预警邮件通知。 4.对于换发预测中，小于等于200循环的发动机自动加入重点监控，并提供邮件通知。 5.显示飞机的封存状态或者利用率信息。 |
| 专项监控 | 1.根据不同监控项目，选择对应的报文数据，并关联相应的警告。 2.可图形化展示。 |
| 孔探管理 | 1.增加孔探报告按需批量打印功能。 2.根据需求，调整优化孔探录入方式：先录入孔探口，再录入孔探部位，单元体根据设置自动带出，允许多个单元体。 3.解决备发孔探的任务建立问题。 4.实现孔探维度定义，孔探缺陷定义，接近口定义权限细化管理。 5.孔探趋势动态展示，根据默认维度和设置的维度进行展示，实现缺陷批量或者单独关闭，对于错误关闭的可恢复。丰富缺陷展示的信息。鼠标点击各个数据点可展示具体的缺陷数据，并需体现该缺陷的状态，以及该发动机的基础数据详细信息。 6.孔探报告内容的全量导出和链接分享。 7.孔探报告模板调整，一个缺陷单独成页，每页6张照片。 8.孔探视频文件自动命名，并可查询所有视频文件列表。孔探视频可批量和断点上传和下载。根据机队维度或单台维度进行单独授权。实现孔探视频直接上传，不通过附件软件上传。 9.增加外委孔探报告登记功能。新增孔探报告为外委孔探报告类型，对于外委孔探报告，无需输入无损伤缺陷记录和缺陷记录，使用附件进行替代。 10.孔探时发动机计量值逻辑优化，可根据工作包，航班号等信息精准匹配发动机计量值。 11.偏离文件管理优化，实现替换选择等功能，对于被替换的偏离文件具有校验功能，增加文件编号和版本等信息，批量查看偏离文件。 12.实现自动改版信息说明。 |
| LLP查询 | 1.增加LLP BTB的展示信息维度，增加拆换飞机维度，飞机小时循环的差值维度，实现附件上传功能，并可与送修返回评估进行关联附件。 2.实现按发动机或者部件维度进行批量打印或者导出。 3.机队查询/部件查询：APU LLP数据问题。SAP提供接口，部件监控平台－对象类型为APU_LLP的部件数据AHR/ACY。 4.机队查询，该台APU已使用循环/剩余寿命循环数应采用下级四个LLP中剩余寿命最小部件的读数。 |
| 滑耗监控 | 1.实现按月变化的预警设置功能。 2.完善对APU滑油添加，预警的功能和界面。 3.实现滑油添加记录若进行了修改，数据源系统需主动推送修改数据，并将之前的任务进行作废，并且邮件需对之前产生的警告邮件进行补发通知的功能。 4.丰富趋势图的数据点显示信息，并对警告产生的点进行着色。 5.增加滑耗统计图功能，可自定义高滑耗发动机统计展板。 6.优化单台发动机滑耗设置，查询，以及重点监控关联。 |
| 引进和退出 | 1.增加引进和退出评估弹窗提醒，可根据不同型号自行设定提醒内容，富文本格式，可带附件等。 2.发动机引进和部件引进，需增加AD和SB构型评估功能。对于随飞机引进的，AD评估需与TDMS关联，并拉取SB评估清单；对于单独引进的，AD和SB清单均需拉取。除了被代替的AD和SB，AD清单对于发动机则全拉取，对于部件则根据AD适用性拉取；SB根据适用范围、重要SB或者防空停SB等维度，自动带出进行逐条评估和构型设置。在评估页面可新增AD或SB的构型管理，并同步到构型管理模块。 3.根据提取的清单，可进行人工修正AD和SB的完工日期，并将数据同步至构型管理中。 4.对于有后续措施的项目，需高亮。 |
| 构型管理 | 1.新增可关联其他AD进行评估功能，新增替代功能，新增AD和SB可互相关联的功能。可手动新增AD。 2.实现返回评估完成后与构型管理数据关联。 3.需新增关联其他SB功能，新增替代功能，新增客户预选的预设功能。可手动新增SB。新增备件发布选项，并可同步附件构型定义。 4.新增“其他”类型文件，该模块可以新增非发动机SB，或其他章节SB，或其他类型文件。 |
| 送修管理 | 1.修理厂定义：建立和SAP中修理厂的交叉索引的关联，并建立与SAP进行同步的机制（SAP提供接口）。 2.发动机/APU单元体修理级别模块：新增价格列。 3.价格管理：可批量导入或者识别CLP文件中数据。 4.备发管理：新增备发产权信息。增加展示图表。增加与SAP的数据交联，减少录入：同步SAP中的送修合同跟踪界面中的数据，例如入故障库日期，出库日期，商检日期，质检日期，交付地点。当发动机拆下时，则自动触发跟踪任务，细化每个节点的更新内容，并每周进行邮件提醒。 5.送修过程管理：在备发管理页面和发动机送修返回评估中进行关联。 6.工作范围：实现改版内容的高亮，实现工作范围改版和返回评估的联动，和上一版内容进行比对，能区分出删除，新增，和修改。实现预设送修级别，自动带出各个单元体修理最低级别，各单元体可预设软时限，以及单元体之间工作范围可做关联预设，各标签内容按需进行预设。单元体可查询历史送修数据。可新增其他章节的AD或SB或杂项文件的送修要求，点击可查看具体的AD或SB或杂项文件设置详情。MPD TASK可手动新增。LLP打印数据调整，增加寿命件BTB文件导出。增加强制项附件预设功能。AD和SB清单与构型管理清单关联查询。修正LLP显示和排序问题。各个TASK可点击后跳转至TDMS系统查看。各个TASK可批量设置打印是或者否。如果制作工作范围时，发动机未拆下，则待后续发动机拆下后，需生成后续跟踪任务到对应的工程师名下进行确认，是否需改变工作范围。附件上传自定义分类和统一查询。具有一键复制功能。一次性EO若涉及SB，且需返厂执行的，则需二次弹窗要求工程师确认。 7.返回评估：新增孔探报告，BTB文件单独上传功能，并能与孔探模块和BTB模块关联。对于构型后续跟踪任务，需要进行颜色区分。修正LLP显示和排序问题。各个TASK可点击后跳转至TDMS系统查看。增加返回评估概述自动生成。增加返回评估关键字标签选择。附件上传自定义分类和统一查询。优化单元体，附件，TASK内容，允许进行手动修改和新增TASK，TASK可根据修改自动更新或者手动添加，所有修改类的都需要单独上传附件以佐证，并需进行单独标识便于识别。单元体以及附件工作范围差异允许进行修改，修改需进行附件的上传进行佐证。 8.拆换记录：新增TSI和CSI列，系统根据拆换记录自动计算。增加手动添加或批量导入拆换记录功能。新增是否后续跟踪功能，例如对于需要关闭运行限制的，需完成关闭之后，才能提交任务，可根据发动机型号进行预设后续跟踪任务的模板。增加附件上传功能。SAP中未记录的拆换清单。可根据不同型号预设拆换提醒事项，可预设显示条件（例如每次，推力更改），增加推力型号维度记录。后续任务清单，根据中心通用和型号客户话定义。关联的MAO中可查看对应关联工卡在TDMS或者电签工卡的反馈。 9.送修记录：增加历史修理记录中修理报告上传功能，新增关联返回评估功能。新增单元体送修记录。核心部件送修记录。 10.送修杂项费用维护：根据成本分析功能进行调整。 11.各TAB页之间相关信息关联，例如附件信息与具体的TAKS关联查询。 |
| 换发预测 | 1.预测条件设置：特殊换发类型设置中的预测类型进行预设。换发预测间隔设置，对于来源为孔探类的，点击“孔探报告”后，点击弹出孔探报告查询列表，预设是该序号发动机，该单元体查询的结果，可修改过滤条件。 2.增加关键部件定义模块。 3.换发预测结果和换发预测明细中，自动关联飞机封存或停场的数据，识别是否封存或者停场的飞机。数据获取来源：维修工程网中生产计划－封存飞机单机信息平台。 4.对于适用机队的情况，允许对某些发动机排除设置，并增加设置说明，例如上传附件以及备注功能。 5.换发预测增加图形化展示，结合备发保障，增加甘特图显示，可在图形上调整和拖动换发计划。 6.增加备发需求计算和展示。根据换发预测，备发管理数据进行计算和展示：预测有几台要换，有几台可用备发，还有备发预计什么时候可用，进行计算。 |
| APU管理 | 1.优化细览图，实现鼠标悬停定位具体某台APU显示概览信息。 2.状态监控，优化查询条件。 3.增加APU滑耗计算功能，根据SAP中的APU滑油添加记录和APU计量值进行计算，实现与发动机滑耗计算相同的功能。 4.优化APU送修工作范围，例如LLP数据，APU下级件，APU关键部件等。 |
| 专项管理 | 1.专项任务管理，可实现定期循环任务，并预设任务内容。 2.空停信息和事件快报整合，按需提交流程，并可进行短信和邮件通知，并设置分发流程。 3.机队问题管理，实现链接分享，仅允许授权账号人员访问，分享链接需强制设置密码访问和访问时效。采用富文本，并可实现图片标注。 4.新增附加查询： （1）新增查询某个或某些TASK信息功能，包括TASK的适用性，完成状态，关联工卡的反馈等信息。 （2）运行限制查询功能，并可进行分类。 （3）查询某个日期和时刻发动机或部件或LLP的计量值。 5.实现周报和月报的功能。 6.实现预定义模板，实现自动识别修理报告中的数据。 |
| 基础数据 | 增加发动机和APUTSI和CSI的计算，单台发动机和APU详情中，增加发动机和APU状态、厂家监控数据，单元体信息、关键部件和核心部件信息。增加备注和内部备注项目，内部备注项目可进行单独授权查看。 增加核心部件基础属性定义。 |
| 图片/视频上传和预览功能 | 单机MinIO部署与配置，存储桶与权限配置。 |
|  | 迁移工具开发（Java版）及历史FTP全量数据迁移执行。 |
|  | 基础数据一致性校验（Shell+Java）。 |
|  | 支持断点续传上传（前端/后端）。 |
|  | 图片/视频在线预览。 |

④项目所需上游系统数据

针对航空集团内的系统，对接上游数据采用ODS接入方式。

| 数据类别 | 详细业务描述 | 数据来源 | 最小颗粒度 | 数据更新频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障维修控制指令详情 | 获取所有机型机号故障维修控制指令详情 | 海航技术工程网工作安排或SAP系统 | 以日为单位，按机号维度提供 | 10min/次 |
| DD清单、FC清单、CQ清单、外形可接受清单、运行限制 | 获取所有机型机号保留故障“DD/FC/CQ”清单，“运行限制”以及“外形可接受清单”详情信息 | 海航技术工程网飞机外形可接受缺陷清单或SAP系统 | 以日为单位，按机号维度提供 | 10min/次 |
| 机队故障详情 | 获取所有机型机队手工录入故障详情，且包括故障类别为“AV、ME”和故障状态为“OPEN、OI、CLOSE”的故障汇总信息 | 海航技术工程网机队状态页面或MOCP系统 | 以日为单位，按机号维度提供 | 10min/次 |
| 发动机、APU、部件的信息 | 注明拆换部件统计数据（包括件序号，对应的状态（新件、翻修件）、TSI/TSN FH/CY，MTBUR、MTBUF等关键信息）；发动机磁堵信息，关联拆下件的修理合同号。 | SAP系统 | 以日为单位，按发动机号维度提供 | 实时 |
| 飞机告警信息 | 获取飞机故障告警信息 | AHM系统 | 以日为单位，按发动机号维度提供 | 实时 |
| AD/SB评估信息 | 获取与发动机相关的AD/SB评估信息 | TDMS系统 | 以日为单位，按发动机号维度提供 | 实时 |
| 下行报文 | 接收ACARS链路发送下行报文 | 海航下行报文kafka接口 | 报文 | 实时 |

⑤数据接口监控方案

建立数据接口监控指标和策略，根据各个数据接口的具体情况，设定数据接口监控的指标（接口可用性、响应时间、响应状态）以及数据接口监控的策略（定期检测、实时报警等）。

根据数据接口监控策略，建立读取数据状态监控任务，对于上游重要数据（发动机运行数据、发动机ACARS报文数据、发动机相关的AD/SB评估数据等）读取进行监控，读取上游数据有两种可能：

读取成功（接口收到成功信息）：将此读取信息记录在对应的读取状态表里，标识状态为成功。

读取失败（接口收到失败信息，或者超时未响应）：将此读取信息记录在对应的读取状态表里，标识状态为失败。

建立读取数据状态的定时任务，对读取状态数据进行分析与监控，跟踪数据接口的变化趋势，发现潜在问题和故障。定时对未读取成功的数据进行补读取，直至读取成功。

建立系统数据接口监控功能，数据接口调用入参和返回参数都有日志记录，做到数据可追溯。对未成功读取的信息进行监控预警，按系统运维人员发送邮件通知，以便及时人为介入处理。同时明确数据接口故障对业务范围的影响，及时通知相关业务人员，避免数据接口故障影响业务工作。

（4）系统涉及角色和面向的用户群体

| 角色名称 | 职责描述 | 角色人员规模 | 开通账号数 | 使用频率 | 每日使用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT系统管理员 | 对各岗位人员的权限进行配置、执行删除工作 | 6人 | 6个 | 经常 | >20次每日 |
| 发动机工程师 | 负责发动机状态监控、送修、退租等工作 | 50人 | 50个 | 经常 | >200次每日 |
| 孔探工程师 | 负责发动机孔探数据的录入 | 100人 | 100个 | 经常 | >200次每日 |
| 技术支援工程师 | 负责发动机状态的监控 | 100人 | 100个 | 经常 | >100次每日 |
| 各航司维修工程部 | 查看航司自有发动机的运营状态和运行履历等 | 50人 | 50个 | 偶尔 | >100次每日 |
| 公司领导 | 查看航司自有发动机的运营状态和运行履历等 | 15人 | 15个 | 偶尔 | >10次每日 |

（5）非功能性需求

①软件环境需求

| 需求名称 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 浏览器 | 支持IE8.0及以上各个版本、Firefox和Chrome等三种主流浏览器。 |
| 分辨率 | 要求自适应分辨率，满足主流分辨率有理想效果前提下，其他分辨率下要有较好的视觉效果。 |
| 业务数据库 | 使用开源或商用数据库的主流稳定版本且该版本必须在官方支持范围之内，比如MySQL8.0以上版本或者Oracle11g以上版本。 建议优先使用开源数据库，数据库选用需要由IT技术专家评估再定。 |
| 分析数据库（使用已有数据平台资源） | 使用开源或商用数据库的主流稳定版本且该版本必须在官方支持范围之内，比如doris2.0以上版本。 |

②硬件环境需求

沿用一期硬件设备。

| 资源名称 | 服务名称 | VCPU（核） | 内存（G） | 系统盘（G） | 数据盘（G） | 操作系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务服务器 | 后台业务服务 | 16 | 32 | 40 | 100 | centos7.9 |
|  | JOB服务 | 16 | 32 | 40 | 100 | centos7.9 |
|  | 接口接入和提供服务 | 8 | 32 | 40 | 100 | centos7.9 |
| 业务数据库服务器 | mysql数据库 | 8 | 32 | 40 | 300 | centos7.9 |
| 分析数据库服务器（使用已有数据平台资源） | Doris数据库 | 8 | 32 | 40 | 500 | Ubuntu24.04 LTS |
| 视频流媒体服务器 | 视频流媒体服务器 | 8 | 16 | 40 | 600 | centos7.9 |

③技术路线要求

优先采用IT技术专家推荐的开源开发技术。

系统开发使用的操作系统建议采用虚拟机系统版本Centos6或7，或采用WinServer2012。

必须采用通用开发工具，不得使用任何封闭的专用开发工具，避免由此引起的系统不兼容等问题。

数据库要求使用开源或商用数据库的主流稳定版本且该版本必须在官方支持范围之内，比如MySQL5.6及以上长期支持版本。

采用严格的面向对象的分析和设计方法，系统采用开放性框架体系。系统在设计时必须充分考虑系统每个模块的可扩充接口，保证系统能随时加挂各种应用模块；能够实现跨平台和跨数据库；采用多服务器集群和动态负载平衡技术，随时随地可通过增加服务器达到线性地提高系统整体性能的目的。

④系统安全性要求

需满足航空集团安全规范。系统的安全性方面要能通过航空集团审核。

需保证WEB服务的安全，包括防止非授权访问、注入攻击、溢出攻击、DDoS攻击等。

针对应用系统，需设定严格、灵活的权限控制方式及信息安全措施，确保信息安全。

如用户使用范围包含专线和非专线网络，承建商所提供的程序应可满足不同网络环境下正常访问，包括满足SSLVPN（ArraySPX）安全要求的WEB访问，并负责符合设备安全规则的代码修改。

系统发布在外网部分，支持自行输入用户名/密码认证，用户验证涉及的用户身份证、电话号码等敏感信息需要专业级的SSL加密，保护用户敏感信息不被泄露；系统发布在内网部分，满足与AD结合实现系统身份验证或接入航空单点登录平台。

系统业务用户使用的功能模块与系统运维人员使用的系统管理功能模块分离，系统运维人员可通过授权对系统的数据、运行状态进行监控，查看系统日常报错，并对后台作业进行定义，对业务用户账号的权限进行管理。

发动机全周期管理项目数据库采用两地部署方式，同城热备、异地灾备，最大程度保障数据库的安全存储，数据同步备份，如遇系统故障可及时恢复数据。系统根据用户的工作岗位进行系统功能权限配置，保证数据的完整性、安全性，并对需要保密的信息进行加密并保存。对于调岗、离职人员，及时调整或关闭其系统权限，保证系统数据安全与完整。

充分考虑到用户错误操作、系统模块故障对系统安全运行的影响。

⑤系统数据要求

系统后台数据库连接应支持JDBC或ADO标准，具备数据库连接池的统一管理和安全性，限制通过其它方式连接系统数据库。

⑥系统架构要求

有完整的平台架构设计理念，包含业务模型和技术架构，易于扩展。

系统框架设计具备多层架构以及组件、插件的设计理念，具备良好的扩展性，满足日常的需求变更。

软件系统可维护性要求指标：

a.系统是否基于组件设计。

b.容易为系统增加一个新功能或新数据，而不需要进行大量的代码修改或设计修改。

c.产品中包含复杂的算法和业务逻辑，承建商需有针对性地故障排除方案。

d.系统不依赖环境，也就是说系统不做修改或做很少修改就可以运行在其他环境中。

e.整体架构要支持多公司协同使用，需要适应航空集团旗下成员企业使用，具备严格的权限控制。

f.系统客户端采用B/S结构。

g.系统必须具备负载均衡、集群、读写分离等高可靠性架构，支持性能扩容，支持多地部署，解决方案中需说明服务器切换机制和数据同步机制及相关要求。

⑦系统测试要求

业务需求的功能测试、UI交互测试、可用性测试、兼容性测试，移动应用的专项测试。

⑧系统接口要求

可为下游系统及航空集团数据中台提供标准化的API数据接口，为各航司实现日成本管控提供发动机运行数据、送修、租发等信息。

软件接口：

| 接口系统 | 接口数据 |
| --- | --- |
| 工卡电签系统 | 获取航班信息。 |
| TDMS系统 | 获取人员基本信息。 |
| SAP系统 | 发动机运行数据、送修等信息、获取飞机、发动机、APU等基本信息。 |
| Kafka系统 | 获取ACARS报文信息。 |
| TDMS接口 | 获取AD/SB等信息。 |
| MOCP维修控制平台 | 获取机队状态等信息。 |

硬件接口：无

⑨系统性能要求

功能响应时间要求：在正常100并发的情况下，响应时间<3秒（不能达到要求的功能需要特别说明）；在满负荷300并发的情况下，响应时间5秒；在超负荷400并发的情况下，响应时间6秒。对如何提高系统性能的方法加以说明。

⑩系统界面/易用性要求

系统界面设计要求自适应分辨率，满足主流分辨率有理想效果前提下，其他分辨率下要有较好的视觉效果。

系统交互设计应充分考虑用户习惯及使用偏好。

容易为系统更换界面风格。

兼容性要求：用户使用PC端的系统至少支持IE8.0及以上各个版本、Firefox和Chrome等三款主流浏览器。