车铣复合机床主要技术参数

一、设备总体要求

| 条款内容 | 响应类型 |
| --- | --- |
| 供方需提供设备的制造厂家，并在应标文件中明确列出该设备（单个设备分别列出）符合哪些国家标准。 | 必须 |
| 供方需提供设备主要部件的品牌，主要部件需标明国产或进口（从国外进口的需标明进口国家名称）。 | 必须 |
| 供方需提供设备主要部件清单，装箱配置清单，附件清单。 | 必须 |
| 供方需明确提供质保范围和质保期（单个设备全质保周期不得少于12个月）。 | 必须 |
| 供方需确保设备符合国家相关安全，环保，质量等相关要求，符合相关行业标准，并提供相关的合格证明。 | 必须 |
| 供方需提供设备的运输，安装，调试，以及相关的技术培训等，并全额承担相关费用。 | 必须 |
| 对于数字设备，供方需提供正版软件，并提供软件副本（需提供软件备份）。 | 必须 |

- 主要规格参数

|  | 项 目 | 单位 | CK50-HY技术参数 | 响应类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加 工 范 围 | 床身上最大回转直径 | mm | Φ650 |  |
|  | 车削直径/长度 | mm | Φ200/500 | 必须 |
|  | 最大车削直径 | mm | >=Φ300 | 必须 |
|  | 最大棒料直径 | mm | Φ51 |  |
| 主 轴 | 液压卡盘直径 | mm | Φ210 |  |
|  | 主轴头型式 |  | A2-6（GB/T5900.1） |  |
|  | 主轴锥孔规格 |  | 1:20 |  |
|  | 主轴通孔直径 | mm | Φ62 |  |
|  | 主轴轴承直径 (前/后) | mm | Φ100/Φ90 |  |
|  | 主轴转速 | r/min | 60—2250 | 必须 |
|  | 主电机功率 | kW | 11/15 |  |
| 尾 座 | 套筒直径/行程 | mm | Φ90/100 |  |
|  | 标准结构顶尖锥度 | MT No. | 5 |  |
| 床 鞍 | 倾斜角度 | DEG | 45° |  |
|  | 移动距离 X/Z/Y | mm | >=210/>=550/±50 | 必须 |
|  | 快速移动速度 X/Z/Y | m/min | 12/16/8 |  |
|  | 伺服电机扭矩 X/Z/Y | Nm | 22/30/14.5 |  |
|  | 滚珠丝杠直径 X/Z/Y | mm | Φ32/Φ40/Φ40 |  |
| 刀 架 | 刀架形式 |  | Y轴动力刀塔 | 必须 |
|  | 刀位数 |  | 12 | 必须 |
|  | 刀具尺寸（车削/镗孔） | mm | 25×25/Φ40 | 必须 |
| - 动 - 力 - 刀 - 具 | - 刀具形式 |  | - BMT55-ER25 | - 必须 |
|  | - 铣主轴最高转速 | - rpm | - >=4500 | - 必须 |
|  | - 最大安装刀柄直径 | - mm | - Φ16 |  |
|  | - 刀具电机扭矩 | - Nm | - >=12 | - 必须 |
| 机床主要精度 | （1）定位精度：（X）0.010mm、（Z）0.010mm 、（Y）0.010mm （2）重复定位精度：（X）0.005mm、（Z）0.005mm 、（Y）0.005mm （3）车削标准综合样件圆度：≤0.003mm （4）C轴定位精度：≤50" （5）C轴成分定位精度：≤20" |  |  | - 必须 |
| 其 它 | 电源 | kVA | 45 |  |
|  | 体积（长×宽×高）不含排屑器 | mm | 2860×1830×2020 |  |
|  | 总重量 | kg | 4700 |  |
|  | 最大工件重量（两端装卡） | kg | 550（8˝卡盘） |  |
|  | 加装油水分离器 |  |  | 必须 |

- 三、机床配置

| 项 目 |  | 响应类型 |
| --- | --- | --- |
| 数控系统 | - FANUC 数控系统或西门子数控系统（西门子优先） - 电控柜用空调降温，密封防尘，防护等级IP54； | 必须 |
| 进给系统 | - X/Y/Z轴交流伺服电机； - 日本或德国丝杠专用轴承； X/Y/Z轴滚珠丝杠： 进口或台湾产精密滚珠丝杠； | 必须 |
| 机床防护 | - 机床防护符合GB15760《金属切削机床安全防护通用技术条件》； 机床防护装置齐全、可靠、安全； | 必须 |
| 润滑系统 | - 采用自动润滑装置，对各滑动面及滚珠丝杠施行强制润滑； - 注油时间间隔可调，油位过低（缺油）时机床显示报警； - 润滑油选用L-G68 GB/T7632导轨润滑油； | 必须 |
| 冷却系统 | 国产冷却泵 |  |
| 排屑装置 | 侧置链板式自动排屑器及运屑车 | 必须 |
| 对刀装置 | 进口刀具测量系统 | 必须 |
| 测量系统 | XYZ轴均采用光栅尺。 | 必须 |