四轴加工中心主要技术参数

一、设备总体要求

| 条款内容 | 响应类型 |
| --- | --- |
| 供方需提供设备的制造厂家，并在应标文件中明确列出该设备（单个设备分别列出）符合哪些国家标准。 | 必须 |
| 供方需提供设备主要部件的品牌，主要部件需标明国产或进口（从国外进口的需标明进口国家名称）。 | 必须 |
| 供方需提供设备主要部件清单，装箱配置清单，附件清单。 | 必须 |
| 供方需明确提供质保范围和质保期（单个设备全质保周期不得少于12个月）。 | 必须 |
| 供方需确保设备符合国家相关安全，环保，质量等相关要求，符合相关行业标准，并提供相关的合格证明。 | 必须 |
| 供方需提供设备的运输，安装，调试，以及相关的技术培训等，并全额承担相关费用。 | 必须 |
| 对于数字设备，供方需提供正版软件，并提供软件副本（需提供软件备份）。 | 必须 |

二、主要规格参数

| 项 目 |  | 规 格 | 响应类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作台 | 外形尺寸（W×L）（mm×mm） | 500×1050 |  |
|  | T型槽（mm） | 5-18（H8） |  |
|  | T型槽间距（mm） | 90 |  |
|  | 最大承重（kg） | >=500 | 必须 |
| 主轴 | 主轴锥孔 | BT40 |  |
|  | 主轴功率（kW） | 7.5/11（FANUC） |  |
|  | 主轴最高转速（r/min） | >=8000 | 必须 |
|  | 拉钉型号 | MAS 403 P40T-Ⅰ |  |
| 行程 | 左右行程（X向）（mm） | >=800 | 必须 |
|  | 前后行程（Y向）（mm） | >=500 | 必须 |
|  | 上下行程（Z向）（mm） | >=500 | 必须 |
| 加工范围 | 主轴中心至立柱导轨距离（mm） | 560 |  |
|  | 主轴端面至工作台面距离（mm） | 150-700 |  |
| 进给（直联） | 最高进给速度（X/Y/Z）（mm/min） | 10000 |  |
|  | 快速移动速度（X/Y/Z）（m/min） | 20/20/20 |  |
|  | X、Y、Z轴电机功率（kW） | ≥1.8 |  |
| 刀库 | 刀库容量（把） | 24圆盘刀库 | 必须 |
|  | 最大刀具重量（kg） | 8 |  |
|  | 最大刀具尺寸（mm） | Φ80×300 |  |
| 四轴 | 卡盘-含重型顶尖(尾座） | 200-250 | 必须 |
|  | 气压（MPa） | 0.5-0.7 |  |
|  | 体积（长×宽×高）mm | 2800× 2300×3100 |  |
| 定位精度 | X、Y、Z轴定位精度（mm）： | <0.020 | 必须 |
|  | X、Y、Z轴重复定位精度（mm）： | <0.010 | 必须 |
| 其它 | 配备油水分离器 |  | 必须 |

- 机床配置

| 项 目 |  | 响应类型 |
| --- | --- | --- |
| 数控系统 | - FANUC 数控系统或西门子数控系统（西门子优先） - 电控柜用空调降温，密封防尘，防护等级IP54； | 必须 |
| 主轴及打刀系统： | 标配：8000r/min皮带式主轴及增压打刀系统 主轴伺服电机功率：7.5/11 kW（FANUC β8）； |  |
| 进给系统 | - X/Y/Z轴交流伺服电机； - 日本或德国丝杠专用轴承； X/Y/Z轴滚珠丝杠： 进口或台湾产精密滚珠丝杠； | 必须 |
| 刀库 | BT40X24T圆盘刀库 | 必须 |
| 机床防护 | - 机床防护符合GB15760《金属切削机床安全防护通用技术条件》； 机床防护装置齐全、可靠、安全； | 必须 |
| 润滑系统 | - 采用自动润滑装置，对各滑动面及滚珠丝杠施行强制润滑； - 注油时间间隔可调，油位过低（缺油）时机床显示报警； - 润滑油选用L-G68 GB/T7632导轨润滑油； | 必须 |
| 冷却系统 | 国产冷却泵 |  |
| 排屑装置 | 侧置链板式自动排屑器及运屑车 | 必须 |
| 对刀装置 | 进口刀具测量系统 | 必须 |
| 数控转台 | 立卧两用，进口或台湾产品，最大盘面直径255规格以下 | 必须 |
| 手持摇控单元盒 |  | 必须 |
| 测量系统 | XYZ轴均采用光栅尺。 | 必须 |
| 机床电源 | - 电源电压范围：交流三相380V±10% 50Hz； 电源容量： 15KVA |  |