电火花机主要技术参数

一、设备总体要求

| 条款内容 | 响应类型 |
| --- | --- |
| 供方需提供设备的制造厂家，并在应标文件中明确列出该设备（单个设备分别列出）符合哪些国家标准。 | 必须 |
| 供方需提供设备主要部件的品牌，主要部件需标明国产或进口（从国外进口的需标明进口国家名称）。 | 必须 |
| 供方需提供设备主要部件清单，装箱配置清单，附件清单。 | 必须 |
| 供方需明确提供质保范围和质保期（单个设备全质保周期不得少于12个月）。 | 必须 |
| 供方需确保设备符合国家相关安全，环保，质量等相关要求，符合相关行业标准，并提供相关的合格证明。 | 必须 |
| 供方需提供设备的运输，安装，调试，以及相关的技术培训等，并全额承担相关费用。 | 必须 |
| 对于数字设备，供方需提供正版软件，并提供软件副本（需提供软件备份）。 | 必须 |

- 主要规格参数

|  | 项 目 | 单位 | CK50-HY技术参数 | 响应类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行程 | X/Y/Z轴 | mm | >= 400/300/300 | 必须 |
|  | 主轴中心至立柱轨道距离 | mm | 550 |  |
|  | 工作台面距电机安装板距离 | mm | 330-660 |  |
|  | 轨道形式 |  | 滚珠线轨 |  |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 700*400 |  |
|  | 工作台最大承重 | Kg | >=500 | 必须 |
|  | T型槽 | No mm | 5*18*90 |  |
| 马达功率 | 三轴伺服马达 | W | 750/750/750 |  |
|  | 切削水泵马达 | m/h.m | 4-60 |  |
| 电极 | 最大电极重量 | Kg | 40 |  |
|  | 最小电极损耗 | % | <=0.1 |  |
|  | 最大加工电流 | A | 31-50 |  |
|  | 最大加工效率 | Mm2/min | >=400mm3/min |  |
|  | 十二工位电极库 | 个 | 1 | 必须 |
| 精度 | 最小驱动单位 | μm | 1 |  |
|  | 定位精度 | mm | <=0.005 | 必须 |
|  | 重复定位精度 | mm | <=0.003 | 必须 |
|  | 三轴分辨率 | μ | 0.4 | 必须 |
| 动力需求 | 电力要求 | KVA | 8 |  |
|  | 输入电源 | V | 三相AC380 |  |
|  | 气源要求 | Kg/cm | 6-8 |  |

- 三、机床配置

| 项 目 |  | 响应类型 |
| --- | --- | --- |
| 显示方式 | 15"液晶屏（TFT-LCD) ，转头系统结构 |  |
| 输入方式 | - X/Y/Z轴交流伺服电机； - 日本或德国丝杠专用轴承； X/Y/Z轴滚珠丝杠： 进口或台湾产精密滚珠丝杠； | 必 须 |
| 轴控制数 | 四轴四联动 | 必须 |
| 手控盒 | - 标准点动(多级切换)辅助 A0-A3 |  |
| 插补方式 | 直线、圆弧、螺旋线、竹腔 | 必须 |
| 专家加工工艺数据库 | - 可进行电极和工件材料的组合自动加工和手动加工：铜/钢、石墨1/钢、石墨2/钢、铜/铝合金、石墨，铝合金、石墨，铝合金、银钨,铜钨/钢、银钨，铜钨/硬质合金、铜/锌合金、石墨/锌合金、铜/铜合金 |  |
| AUTO加工功能 | 输入电极和工件材料、加工面积、电极缩放量、最终加工表面粗糙度等加工信息，系统依据专家加工工艺数据库，自动计算加工参数，自动完成从粗加工到精加工的全过程 | 必须 |
| 自动定位功能 | 具有端面定位、角定位、柱中心定位、孔中心定位、任意三点圆中心定位、放电位置找正定位功能，同时利用自动定位功能可对加工好的工件进行在线测量、在线修正 | 必须 |
| 自动清弧电路 | 放电加工的过程中实时监测加工间隙状况，发生轻微短路和拉弧的情况时，报警并适时进行清弧处理 | 必须 |
| 断电复归功能 | 机床可记忆当前坐标系的坐标值，在遇到突然断电等突发情况时，重新开机后仍可找到设定的坐标点. | 必须 |
| 辅助功能 | 液位控制、自动灭火装置 |  |
| 测量系统 | XYZ轴均采用光栅尺。 | 必须 |