| 新能源叉车技术参数 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 性能要求 |
| 动力方式 | 蓄电池（纯电动） |
| 驾驶方式 | 座驾式 |
| 额定载荷 | 10000kg |
| 载荷中心距 | ≥600mm |
| 自重 | ≥ 14500kg |
| 轮胎类型 | 实心胎 |
| 货叉尺寸 | 长≥2000mm 150mm<宽<200mm 厚<75mm |
| 最大行驶速度（满载） | ≥25km/h |
| 最大起升速度（满载） | ≥410mm/s |
| 最大下降速度（满载） | ≥ 300mm/s |
| 最大爬坡能力 | ≥20 度 |
| 蓄电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 蓄电池电压/容量 | ≥637.56/200V/Ah |
| 蓄电池电量 | ≥ 127.51 千瓦时 |
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 行走电机功率 | ≥ 108 千瓦 |
| 起升电机功率 | ≥68 千瓦 |
| 充电器 | ≥336V/100A 快充 |
| 控制器类型 | 全交流控制器 |
| 安全配置 | 安全带、护顶架、驻车制动、紧急切断装置、防越程装置、门架前倾自锁装置 |
| 一般要求 | 电源切断到可行驶状态至少需解锁-上电-自检步骤 |
| 工作环境 | 气温-20℃至 60℃ |
| 三电系统（电池、电机、电控 | ≥5 年 |
| 整车质保期 | ≥3 年 |